UNIVERSITETI I TIRANËS

FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS

DEPARTAMENTI I INFORMATIKËS

Lënda: Rrjeta Kompjuterike

Detyra: Konfigurimi i Hotspot-it

Studenti:Anxhela Boboci

Pedagogu:Aldo Qejvani

11 janar 2026

PËRSHKRIM I PUNËS SË KRYER PËR KONFIGURIMIN E HOTSPOT-IT

Për këtë detyrë, unë kam konfiguruar një hotspot Wi-Fi nga laptopi im me Fedora Linux duke përdorur komandat e nmcli të NetworkManager. Hotspot-i u krijua me sukses dhe arrita të lidh telefonin tim me të. Më poshtë përshkruaj hap pas hapi procesin që kam ndjekur:

1. KONTROLLI FILLESTAR I PAJISJES WI-FI

Fillova duke kontrolluar pajisjet rrjet që disponon laptopi im:

nmcli device

Rezultati tregoi pajisjen time Wi-Fi me emrin wlp3s0 në gjendje disconnected. Kjo më konfirmoi që karta wireless është e disponueshme për përdorim.

2. AKTIVIZIMI I RADIOS WI-FI

Pastaj aktivizova radion Wi-Fi:

nmcli radio wifi on

Kjo komandë ndryshoi statusin e pajisjes nga disconnected në available.

3. SHKËPUTJA E LIDHJEVE TË MUNDSHME TË MËPARSHME

Duke qenë se mund të kisha qenë i lidhur më parë në ndonjë rrjet Wi-Fi, kryer shkëputjen e plotë të interface-it:

nmcli device disconnect wlp3s0

Ky hap siguron që karta Wi-Fi të jetë plotësisht e lirë për t'u përdorur si Access Point.

4. KRIJIMI I HOTSPOT-IT ME NJË KOMANDË

Hotspot-in e krijova me këtë komandë ku specifikova të gjithë parametrat:

boboci@fedora:~$ nmcli device wifi hotspot ifname wlp1s0 ssid hotspotA password rrjetat3

Shpjegim i parametrave që përdora:

ifname wlp1s0

Specifikon emrin e interface-it Wi-Fi që do të përdoret për hotspot-in

wlp1s0 është emri i kartës wireless në sistemin tënd (shih me nmcli device)

Pa këtë, nmcli zgjedh automatikisht parë interface Wi-Fi të disponueshëm

​

ssid hotspotA

Emri i rrjetit (Service Set Identifier) që do ta shohin telefonat/pajisjet e tjera

"hotspotA" është emri që do të shfaqet në listën e Wi-Fi-ve të telefonit

Duhet në thonjëza nëse ka hapësira ose karaktere speciale

​

password rrjetat3

Fjalëkalimi WPA2 për sigurinë e hotspot-it

"rrjetat3" ka 8 karaktere (minimumi i kërkuar për WPA2-PSK)

Pajisjet duhet të fusin këtë fjalëkalim për t'u lidhur

5. VERIFIKIMI I KONFIGURIMIT

Për të konfirmuar SSID dhe fjalëkalimin e krijuar, ekzekutova:

nmcli device wifi show-password

Rezultati tregoi:

SSID: hotspotA

PASSWORD:rrjetat3

6. TESTIMI I FUNKSIONALITETIT

Hotspot-in e testova duke:

a) Lidhur telefonin :

- Hapa Wi-Fi në telefon

- Gjeta rrjetin "hotspotA"

- Fut fjalëkalimin "rrjetat3"

7. MENAXHIMI I HOTSPOT-IT

Për ta menaxhuar më vonë, përdora këto komanda:

Për ta aktivizuar përsëri:

nmcli connection up "hotspotA"

Për ta çaktivizuar:

nmcli connection down "hotspotA"

VËZHGIME GJATË PROCESIT

Gjatë konfigurimit vura re që:

1. NetworkManager automatikisht:

- Krijoi subnet-in 10.42.0.0/24

- I caktoi laptopit IP-në 10.42.0.1

- Nis dnsmasq si DHCP server

- Aktivizoi IP forwarding për internet sharing

2. Nëse laptopi ka Ethernet të lidhur me internet, të gjitha pajisjet e hotspot-it mund të dalin online përmes tij.

3. Hotspot-i funksionon vetëm kur karta Wi-Fi është e lirë nga lidhje të tjera Wi-Fi.

Ky proces demonstroi praktikisht konceptet e Access Point mode, DHCP, NAT dhe IP forwarding